Załącznik nr 3

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Modernizacja łazienki męskiej dla uczniów (w przedziale wiekowym 11-15 lat) na drugim piętrze budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Brzezinach

Zakres robót:

- odbicie tynków wewnętrznych,

- rozebranie ścianek wewnętrznych,

- demontaż rurociągu stalowego,

- demontaż rurociągu z PCV,

- demontaż baterii umywalkowej oraz urządzeń sanitarnych,

- uzupełnienie tynków wewnętrznych,

- usuniecie powstałego gruzu,

- wymiana rurociągów PCV kanalizacyjnych ośr. 110 mm na ścianach,

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych,

- obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,

- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach wraz z pomalowaniem ścian,

- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i części powierzchni podłogowych,

- wymiana zużytej fugi posadzkowej na nową wodoodporną i chemoodporną,

- montaż 4 szt. umywalek pojedynczych wraz z baterią umywalkową,

- montaż ustępów ze spłuczką ustępową typu „kompakt” – 2 kpl.

- montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym – 2 szt.

- naprawa i montaż odpływu w podłodze.

Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania – po stronie wykonawcy. Wybór glazury oraz kolorów farb po konsultacji ze zleceniodawcą.

W celu ustalenia terminu dokonania pomiarów należy skontaktować się z sekretariatem szkoły pod nr 515 579 998 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

Termin realizacji zamówienia do 22.08.2025 r.

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty

Zapłata za przedmiot umowy zostanie dokonana po należytym wykonaniu robót, potwierdzonym protokołem odbioru, po wystawieniu faktury, przelewem na wskazane na fakturze konto w terminie 30 dni od dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

Ofertę prosimy przesłać pocztą (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Brzezinach, ul. Bohaterów Warszawy 4, 95-060 Brzeziny),

pocztą elektroniczną (sekretariat@sp3brzeziny.edu.pl)

albo osobiście do siedziby szkoły

w terminie do 25.07.2025 r. do godziny 12:00.

Brzeziny, dnia 16.07.2025 r.

Załącznik nr 4

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………….

NIP ………………………………………………

REGON …………………………………………

Nr tel. …………………………………………..

e-mail: ………………………………………….

# O F E R T A

W związku z zapytaniem ofertowym składam ofertę na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

# cena za realizację całego zamówienia netto ......................zł,

(słownie złotych netto ...........................................................................................................................................)

# cena  za realizację całego zamówienia brutto ........................zł.

(słownie złotych brutto ...........................................................................................................................................)

Termin realizacji zamówienia …………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na zapłatę przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego.

Ofertę przesyłam/my w formie ………………………………….

Dnia ............................................ r.

…………………………………………………………………………………………

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy)